附件 1 ：技术规范书

一、采购服务主要工作内容清单

| 序号 | 项目名称 | 目标 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目绿色建筑咨询服务 | 取得二星级绿色建筑评价证书 | 含地上及地下，面积约18350㎡ | 包含至项目取得二星级绿色建筑评价证书的全过程咨询服务，包括绿色建筑专项图审咨询、预评价和评价标识申报和取得评价证书。 |
| 二 | 代理申报 | 评价认证费 | 1项 | 费用包干 |
| 三 | 绿色建筑评价涉及检测服务 | 场地噪声检测 | 用地红线四个方位各布1个测点 | 按规范要求开展检测工作，检测数量不少于本表要求。 |
|  |  | 室内噪声检测 | 6间 |  |
|  |  | 楼板撞击声隔声检测 | 1间 |  |
|  |  | 隔墙隔声性能检测 | 1间 |  |
|  |  | 楼板空气声隔声性能检测 | 1间 |  |
|  |  | 照度/照度均匀度/功率密度/显色指数 | 9间 |  |
|  |  | 统一眩光值 | 4间 |  |
|  |  | 采光检测 | 6间 |  |
|  |  | 室内温度、湿度、二氧化碳 | 8间 |  |

- 二、主要技术指标要求

（1）针对项目设计施工图及本项目绿色建筑目标（二星级绿色建筑）进行评估，编制绿色建筑评估意见及施工图变更指导；

（2）填写各种申报表格，代理业主单位向标识管理机构提出申请；

（3）编制项目“绿色建筑评价标识”自评估报告和申报书；

（4）整理和归纳证明材料，包括关键技术专项分析报告（包括但不限于《自然通风分析报告》、《自然采光分析报告》、《环境噪声分析报告》、《建筑构件隔声分析报告》、《室内背景噪声分析报告》、《围护结构隔热分析报告》、《窗不舒适眩光分析报告》、《室内气流组织分析报告》等认证申报要求的材料）；

（5）安排专业人员准备绿色建筑评价标识评审的汇报材料，组织并参加专家评审会，进行申报答辩及意见回复；

（6）帮助项目取得二星级绿色建筑预评价报告和评价标识。

（7）咨询单位工作内容

1）绿色建筑咨询工作大纲

| 内容 | 具体工作 |
| --- | --- |
| 绿色建筑策划与咨询方案 | - 绿色建筑策划与可行性研究报告 - 绿色建筑实施方案建议书 - 绿色建筑施工图设计指南 - 绿色建筑施工图评估意见书（根据进度一般有多次评估） - 根据甲方要求，与设计院进行必要沟通、图纸评审与交底等 |
| 建筑环境模拟、优化与报告编制 | - 室外风环境模拟与优化 - 室内通风模拟与优化 - 声环境模拟与优化 - 采光模拟与优化 - 建筑节能优化 - 室内污染物浓度模拟分析 - 场地交通专项分析报告 - 围护结构隔热性能分析报告 - 室内背景噪声分析报告 - 装饰性构件造价比例计算书 - 场地控制雨量计算书 - 非传统水源利用比例计算书 注：以上模拟报告和计算书根据项目需要进行选择 |
| 施工阶段指导 | ① 绿色建筑技术交底 ② 协助施工单位编制工程的绿色建筑专项施工方案 ③ 施工过程指导施工单位资料收集 |
| 绿色建筑性能检测 | 工程竣工后，对本工程涉及绿色建筑性能的相关指标进行现场检测，包括声、光、热等各项物理性能 |
| 申报材料撰写与整理 | - 绿色建筑相关资料（施工图、审批文件、模拟报告等）分类与整理 - 撰写绿色建筑自评报告 - 撰写绿色建筑申报书及备案表 - 其他需要整理与分类的材料 |
| 申报 | - 材料递交认证机构进行形式审查与技术审查 - 专家论证 - 专题答辩与沟通 - 根据评审意见整改 - 项目备案与证书获取 |